# Kodavimo teorijos praktinės užduoties ataskaita

# Realizuotos užduoties dalys

Realizuotos buvo visos užduoties dalys.

# Panaudotos trečiųjų šalių bibliotekos

- Microsoft.Win32. Panaudojimo sritis: nuotraukos failų pasirinkimui ir užkrovimui iš sistemos per failų dialogą.

- System.Windows. Panaudojimo sritis: lango sukūrimas, objektų vaizdavimas, vartotojo įvesties priėmimas, mygtukai. Sub-bibliotekos:

  - System.Windows.Controls. Panaudojimo sritis: piešimo drobė, mygtukai, teksto laukai, paveikslėlių objektai (prieš ir po pavertimo į bitų masyvą).

  - System.Windows.Input. Panaudojimo sritis: „Key“ enumeratorius, leidžiantis patogiai nurodyti paspaustus mygtukus.

  - System.Windows.Media. Panaudojimo sritis: teptukai („Brushes“), leidžiantys nurodyti komponentų spalvas.

    - System.Windows.Media.Imaging. Panaudojimo sritis: darbas su paveikslliukais (Bitmap).

  - System.Windows.Documents. Panaudojimo sritis: leidžia rašomo teksto lauke spalvinti simbolius raudonai. Tai daro suteikiant prieigą prie turtingo formatavimo funkcijų.

Programa padaryta ant Windows WPF karkaso, kuris skirtas vartotojo sąsają turinčių programų kūrimui.

# Užduoties atlikimo laikas

Atlikti užduotį užtruko apie 33 valandas.

# Programos paleidimas

Norint paleisti programą pakanka du kartus paspausti ant „LinearCodeChannel.exe“ failo. Jis yra pagrindiniame aplanke.

# Programos teksto failų vietos

Visi programos tekstų failai yra pateikti aplanke „Programos tekstai“.

Aplanke „Programos tekstai“ yra šie failai:

- App.xaml – projekto šablono dalis, keistas nebuvo.

- App.xaml.cs – projekto šablono dalis, keistas nebuvo.

- AssemblyInfo.cs – projekto šablono dalis, keistas nebuvo.

- MainWindow.xaml – projekto šablono dalis, apibrėžianti pagrindinio lango struktūrą.

- MainWindow.xaml.cs – projekto šablono dalis, kurioje pradedamas leisti projekto kodas. Čia sukuriamas Navigation klasės objektas.

- Aplanke „Converters“ yra šie failai:

  - Converter.cs – šiame faile apibrėžta Converter klasė. Ši klasė įgyvendina praplečiamuosius metodus, skirtus duomenų konvertavimui į bitų masyvus ir iš jų.

- Aplanke „MathParts“ yra šie failai:

  - Channel.cs – šiame faile yra apibrėžta klasė Channel, kuri modeliuoja nepatikimą kanalą.

  - Decoder.cs – šiame faile yra apibrėžta klasė Decoder, kuri įgyvendina dekodavimo algoritmą.

  - Encoder.cs – šiame faile yra apibrėžta klasė Encoder, kuri įgyvendina žinutės užkodavimą tiesiniu kodu.

  - GeneratingMatrix.cs – šiame faile yra apibrėžta klasė GeneratingMatrix, kurioje realizuota generuojanti matrica su jos kontrolinės matricos apskaičiavimu bei vektoriaus sindromo svorio radimu.

- Aplanke „TestImages“ yra patalpinti paveiksliukai, naudoti programos testavimui.

- Aplanke „UI“ yra šie failai:

  - Navigation.cs – šiame faile yra apibrėžta klasė Navigation, kuri yra atsakinga už pagrindinių trijų langų sukūrimą bei navigaciją tarp jų.

  - Aplanke „Elements“ yra šie failai:

    - ErrorChanceControl.cs – šiame faile yra įgyvendintas vartotojo sąsajos elementas, leidžiantis nustatyti klaidos kanale tikimybę.

    - ImageBox.cs – šiame faile yra įgyvendintas vartotojo sąsajos elementas, kuris leidžia ekrane rėmelyje pavaizduoti paveiksliuką. Kartu įgyvendinta galimybę įkelti paveiksliuką  bei galimybė rodyti alternatyvų paveiksliuką.

    - StepBox.cs – šiame faile yra įgyvendintas vartotojo sąsajos elementas, leidžiantis ekrane pavaizduoti tekstą. Šiame elemente negalima redaguoti teksto.  Kartu įgyvendinta galimybė rodyti alternatyvų tekstą.

    - WritableStepBox.cs – šiame faile įgyvendintas vartotojo sąsajos elementas, leidžiantis ekrane pavaizduoti ir redaguoti tekstą. Kartu įgyvendinta galimybė rodyti alternatyvų tekstą bei paryškinti norimus simbolius raudonai. Taip pat turi rėžimą, kurio metu leidžia rašyti tik 1 arba 0.

  - Aplanke „Pages“ yra šie failai:

    - ByteChannelPage.cs – šiame faile įgyvendintas „Bitų ir teksto kanalo“ langas.

    - ImageChannelPage.cs – šiame faile įgyvendintas „Paveikslėlių kanalo“ langas.

    - MatrixSettingPage.cs – šiame faile įgyvendintas „Matricos“ langas.

# Naudotojo sąsajos aprašymas

Atidarius programą viršuje lango yra matomi trys mygtukai: „Bitų ir teksto kanalas“, „Paveikslėlių kanalas“ bei „Matrica“. Šie mygtukai leidžia naviguoti tarp trijų programos langų.

## „Bitų ir teksto kanalo“ langas

Šiame lange yra realizuotas pavienių bitų bei tekstinės eilutės persiuntimas kanalu. Apačioje esantis žymimasis laukelis „Leisti tekstines eilutes kaip įeitį“ leidžia pasirinkti tarp dviejų režimų: bitų kanalo ir tekstinės eilutės kanalo. Viršuje lango esančiame laukelyje „Klaidos tikimybė“ galima nustatyti tikimybę, kad bitas, keliaudamas per kanalą, bus iškraipytas. Šio laukelio galimos reikšmės yra nuo 0,0 iki 0,999999999...  Taip pat viršuje yra tekstinis laukelis „Klaidų skaičius“, kuriame rodoma, kiek klaidų įvyko persiunčiant žinutę kanalu.

Didžiąją šio lango dalį užima keturios dėžės, kuriose rodoma žinutė  skirtingose savo kelionės dalyse:

- Laukelyje „Originali žinutė“ rašoma žinutė, kurią norima persiųsti per kanalą. Jei nėra pažymėtas žymimasis laukelis „Leisti tekstines eilutes kaip įeitį“, į šį laukelį galima įrašyti tik 0 arba 1 simbolius. Kitu atveju į jį galima rašyti bet kokį simbolį. Ką nors įrašius į šį laukelį, automatiškai atnaujinamos ir kitų laukelių reikšmės.

- Laukelyje „Užkoduota žinutė“ rodoma žinutė bitais, kurie yra gaunami užkodavus originalią žinutę. Šio laukelio redaguoti negalima. Šiame laukelyje taip pat kas 8 bitą yra padėtas tarpas.

- Laukelyje „Žinutė po perėjimo per kanalą“ rodoma žinutė po jos perėjimą per nepatikimą kanalą. Visi bitai, nesutampantys su užkoduota žinute, yra žymimi raudonai. Šiame laukelyje taip pat kas 8 bitą yra padėtas tarpas. Šio laukelio bitus galima keisti. Ką nors pakeitus, automatiškai atnaujinama dekoduota žinutė. Šiame laukelyje neįmanoma parašyti kitokių simbolių, apart 1 ir 0.

- Laukelyje „Dekoduota žinutė“ rodoma žinutė, atkodavus žinutę, gautą po perėjimo per kanalą. Šio laukelio redaguoti negalima. Šio laukelio teksto formatas sutampa su originalios žinutės formatu.

Šiame lange taip pat yra žymimasis laukelis „Rodyti be kodavimo“. Kai jis pažymėtas, laukeliai „Užkoduota žinutė“, „Žinutė po perėjimo per kanalą“ ir „Dekoduota žinutė“ yra padalinami perpus į dvi dalis. Viršutinėje dalyje rodomas tekstas, kaip ir prieš tai, o apatinėje yra rodomas analogiškas tekstas, tik gautas nenaudojant kodavimo (apart nebent tekstinės eilutės pavertimo į bitus). Taip pat viršuje atsiranda tekstinis laukas „Nekoduotos žinutės klaidų skaičius“, kuriame rodoma, kiek klaidų įvyko siunčiant nekoduotą žinutę kanalu.

## „Paveikslėlių kanalo“ langas

Šiame lange yra realizuotas paveikslėlio persiuntimas kanalu. Viršuje yra laukelis „Klaidos tikimybė“, kuriame galima nustatyti tikimybę, kad bitas, keliaudamas per kanalą, bus iškraipytas. Šis laukelis yra identiškas tam, kurį galima aptikti lange „Bitų ir teksto kanalas“. Kairėje yra laukas „Originalus paveikslėlis“, kuriame bus vaizduojamas pasirinktas paveikslėlis. Norint nurodyti paveikslėlį, reikia paspausti mygtuką „Įkelti paveikslėlį“ ir pasirinkti norimą paveikslėlį iš savo kompiuterio. Palaikomi keli paveikslėlio formatai (tokie kaip .png, .jpg), vėliau jie yra transformuojami į BMP24 paveikslėlio formatą. Įkėlus paveiksliuką, jis yra automatiškai užkoduojamas, persiunčiamas per kanalą ir dekoduojamas, parodant dekoduotą paveikslėlį. Dekoduotas paveikslėlis vaizduojamas lange „Atkoduotas paveikslėlis“. Apačioje yra žymimasis laukelis „Rodyti be kodavimo“. Jį pažymėjus, apačioje, tiesiai po atkoduotu paveikslėliu, bus vaizduojamas paveikslėlis, kuris buvo persiųstas per kanalą nenaudojant koduotės.

## „Matricos“ langas

Šiame lange galima nustatyti tiesinio kodo generuojančią matricą.

Lango pagrindinėje dalyje yra laukas, kuriame vaizduojama potenciali generuojančioji matrica. Vaizduojamos visos matricos reikšmės atskiruose langeliuose. Kiekvieną reikšmę galima pakeisti į 1 arba 0. Norint tai padaryti, reikia paspausti ant to laukelio ir klaviatūroje paspausti 1 arba 0 klavišus. Trinimas neveikia, pakanka paspausti šiuos skaičiukus.

Dešinėje viršuje yra mygtukas „Atnaujinti matricą“, kuris nustato, kad lange matoma matrica būtų naudojama kaip generuojančioji matrica. Po to eina laukelis „Kodo ilgis“, kuris leidžia nustatyti, kokio ilgio bus kodo žodis. Kartu jis nustato ir kiek stulpelių turės generuojančioji matrica. Kiek žemiau yra laukelis „Kodo dimensija“, kuris leidžia nustatyti, kokio ilgio žodžiai bus užkoduojami arba kitaip, kodo dimensiją. Kartu šis laukelis nustato, kiek eilučių turės generuojančioji matrica. Šio laukelio reikšmė negali būti didesnė nei kodo ilgis. Galiausiai, žemiausiai esantis mygtukas „Sugeneruoti matricą“ leidžia sugeneruoti atsitiktinę standartinę matricą, kurios stulpelių skaičius atitinka kodo ilgį, o eilučių skaičius – kodo dimensiją.

# Padaryti programiniai sprendimai

- Jei tekstą ar bitų seką suskaidžius vektoriais, negaunamas pilnas vektorius, tada paskutinis vektorius yra papildomas nuliais iki pilno. Dekoduojant šie nuliai yra pašalinami. Pašalinama tiek nulių. Kiek buvo pridėta. Informacija, kiek buvo pridėta nulių, nėra siunčiama per kanalą.

- Koduojama ir dekoduojama visą laiką tik masyvai, kurių kiekvienas elementas atitinka vieną bitą.

- Įvesta tekstinė eilutė yra paverčiama bitais naudojant ASCII koduotę. Dekoduojant naudojama ta pati koduotė. Dėl to, kad  ASCII koduotėje nėra apibrėžtos lietuviškos raidės, tekstinės eilutės su lietuviškais simboliais dekoduojamos neteisingai.

- Sindromas reprezentuojamas tekstine eilute dėl patogumo.

- Vektoriai kanalu siunčiami visi kartu, kaip vientisa bitų seka. Kiekvienas bitas turi tokią pačią tikimybę pakeisti savo reikšmę.

- Visi įkelti paveikslėliai, nepriklausomai nuo formato, į transformuojami į BMP24 formatą.

- Paveikslėlių tarnybiniai duomenys nėra siunčiami kanalu. Yra siunčiama tik paveikslėlio pikselių spalvų informacija.

# Eksperimentai

## Pakartojimo kodo efektyvumo priklausomybės nuo pakartojimų skaičiaus tyrimas

### Eksperimento parametrai

Tyrimo metu naudota generuojančioji matrica, kurios dimensija yra du, o kodo ilgis lygus 2 * n, kur n yra pakartojimų skaičius. Matricos pirmoje eilutėje kas antrame langelyje įrašomas 1, pradedant nuo pirmo, o kituose paliekami 0. Antroje eilutėje visiškai priešingai: ten kur pirmoje eilutėje 1, ten antroje 0, o ten kur 0 – antroje eilutėje 1. Ši matrica atitinka pakartojimo kodą, kuris 2 bitų ilgio vektorius pakartoja n kartų.

Žinutė, siunčiama per kanalą, buvo šimtas 1 bitų. Klaidos tikimybė buvo pastovi: 0,1.

### Eksperimento rezultatai

| Pakartojimų skaičius | Klaidų skaičius | Neištaisytų klaidų skaičius | Neištaisytų klaidų procentas |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 17 | 9 | 52,94% |
| 3 | 30 | 2 | 6,67% |
| 4 | 49 | 4 | 8,16% |
| 5 | 65 | 1 | 1,54% |
| 6 | 69 | 2 | 2,90% |
| 7 | 72 | 1 | 1,39% |
| 8 | 74 | 0 | 0,00% |
| 9 | 80 | 0 | 0,00% |
| 10 | 104 | 0 | 0,00% |

### Išvados

Kuo daugiau kartų pradinės žinutės vektoriai yra pakartojami, tuo daugiau užkoduotai žinutei keliaujant kanalu įvyksta klaidų. Didesnis pakartojimų skaičius taip pat leidžia ištaisyti daugiau klaidų su didesniu ištaisymo procentu. Žinutės pakartojimas du kartus yra visiškai neefektyvus taisant klaidas. Pakanka pakartoti originalią žinutę tris kartus, kad būtų ištaisyta daugiau nei 90% klaidų. Didinant pakartojimų skaičių, klaidų taisymo efektyvumas gerėja sąlyginai nežymiai.

## Paveiksliuko kodavimo, persiuntimo ir dekodavimo bendros trukmės priklausomybės nuo paveikslėlių matmenų tyrimas

### Eksperimento parametrai

Eksperimento metu klaidos tikimybė buvo 0,05.

Eksperimento metu paveikslėlis nebuvo papildomai siunčiamas neužkodavus.

Laikas buvo matuojamas nuo paveikslėlio pasirinkimo patvirtinimo iki dekoduoto paveikslėlio atsiradimo ekrane.

Naudota generuojanti matrica:

101010010101

Naudoti paveikslėliai:

300x300:

615x478:

1280x960:

5339x3559:

### Eksperimento rezultatai

| Plotis pikseliais | Aukštis pikseliais | Pikselių skaičius | Laikas (sek) | Pikselių skaičius per sekundę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 300 | 90000 | 1,6 | 56250 |
| 615 | 478 | 378225 | 4,8 | 78796,875 |
| 1280 | 960 | 1638400 | 17,7 | 92564,97175 |
| 5339 | 3559 | 28504921 | 309,5 | 92099,9063 |

### Išvados

Paveikslėlio dydis turi labai stiprią įtaką laikui, kurį užtruks jo kodavimas, dekodavimas ir siuntimas per kanalą. Esant labai dideliam pikselių skaičiui, apdorojamų pikselių skaičius per sekundę nustoja augti. Galima daryti prielaidą, kad kuo mažesnis kodo koeficientas, tuo daugiau laiko užtruks duomenų persiuntimas kanalu, nes padidės duomenų kiekis, kurį reikės persiųsti bei apdoroti dekoduojant.

## Teksto įskaitomumo priklausomybės nuo klaidos tikimybės tyrimas

### Eksperimento parametrai

Eksperimento metu buvo testuojamos įvairios klaidos tikimybės.

Eksperimento metu naudotas sakinys „Labas, kaip tau dabar sekasi?“

Naudota generuojanti matrica:

101010010101

### Eksperimento rezultatai

| Klaidos tikimybė | Išeitis | Įskaitomumo lygis |
| --- | --- | --- |
| 0.01 | Labas, kaip tau dabar sekasi? | Tekstas nepakitęs |
| 0.02 | Labas, kaip tau dabar sekasi? | Tekstas nepakitęs |
| 0.05 | Lábas, kaip tau di`ar sekasi? | Aukštas |
| 0.1 | labás, kaip tiu daBar"sekAsa? | Vidutinis |
| 0.2 | Lab S, kair0tau dsðar wej)qi? | Mažas |
| 0.3 | az!q¾ cåirhdÁ´eèTÃs RÉzaqA | Neįskaitoma |
| 0.4 | laæe¨"jdêðVl7t(l8C7@ ì-ð´ç | Neįskaitoma |
| 0.5 | b¨ÌJÚjç-O¥®·àÏÞ~K¥®4? | Neįskaitoma |

### Išvados

Naudojant tiesinį  kodą, kuris įvesties vektorių pakartoja 3 kartus, galima ganėtinai saugiai siųsti tekstus kanalu, kurio klaidos tikimybė yra ne didesnė nei 0,05. Kai klaidos tikimybė yra tarp 0,05 ir 0.2, tekstą dar įmanoma maždaug nuskaityti, nors nemaža dalis klaidų liks neištaisyta. Toliau augant klaidos tikimybei, tekstas tampa nebeįskaitomu.

# Naudotos literatūros sąrašas

- Gintaras Skersys. Klaidas taisančių kodų teorija. Paskaitų konspektai.

- [VO89] S.A.Vanstone, P.C. van Oorschot. An introduction to error correcting codes with applications. Kluwer Academic Publishers, Boston, 1989. 73, 78-81 puslapiai.